Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

МДК.02.02. ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Разработчик:

Никифорова А. С., преподаватель

Карсаков О.Г., преподаватель

Чебоксары 2022

Методические указания к лабораторным работам являются частью программы подготовки специалистов среднего профессионального образования Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии и составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  в соответствии с рабочей программой по дисциплине МДК.02.02. Пожарная профилактика

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профессионального образования и самообразования в ходе лабораторных работ.

Методические указания к лабораторным работам предназначены для  студентов очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, задания для  лабораторных работ.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка……………………………………………………….. ……………..…4

Перечень лабораторных работ ………………………………………..………..........................7

Общие требования к выполнению лабораторных занятий ………………………………...…8

Контроль выполнения лабораторных занятий …..…………………………….......................10

Лабораторные занятия ……………………………………………………………………........11

Список литературы……...…………………………………………………………………..… 13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой по дисциплине МДК.02.02 Пожарная профилактика для  студентов специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».

Методические указания предназначены для организации учебного процесса по данной дисциплине, а также подготовки и проведению лабораторных работ и их проверки.

Лабораторные занятия предназначены для закрепления теоретического материала по дисциплине МДК.02.02. Пожарная профилактика  и выработки навыков его применения.

Лабораторные занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной дисциплине и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным планом специальности.

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при проведении лабораторных занятий по изучению данной дисциплины, в формировании готовности к овладению основными умениями, знаниями, а также развитие общих компетенций по специальности.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Наименование тем занятий | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1. Изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах | 8 | выполнение лабораторного занятия |
| 2 | Лабораторное занятие № 2. Проверка технического состояния средств противопожарного водоснабжения | 4 | выполнение лабораторного занятия |
| 3 | Лабораторная работа № 3. Проверка монтажа и работоспособности пожарных извещателей в помещениях колледжа. | 6 | выполнение лабораторного занятия |
| 4 | Лабораторная работа № 4. Проверка работоспособности охранно -пожарных приемно-контрольных приборов в помещениях колледжа. | 6 | выполнение лабораторного занятия |
| 5 | Лабораторные работы № 5. Проверка работоспособности технических средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией | 6 | выполнение лабораторного занятия |
| Всего |  | 30 |  |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Руководство выполнением работ осуществляется преподавателем.

Лабораторная работа выполняется студентом в составе группы, подгруппы или индивидуально, в соответствии с порядком и требованиями, изложенными в методических указаниях к выполнению данной работы. Осуществление других (посторонних) действий, не связанных с выполнением лабораторной работы не допускается.

В начале лабораторного практикума преподаватель должен провести вводное занятие, на котором до студентов доводится следующее:

- роль, место и значение лабораторного практикума в процессе изучения данной дисциплине;

- объем лабораторного практикума, порядок подготовки к работам и их выполнения, составления отчета, защиты результатов работы;

- порядок выполнения и сдачи лабораторных работ при пропуске занятий;

- условия получения зачета по лабораторному практикуму;

- правила техники безопасности при работе в лаборатории.

При необходимости на вводном занятии могут освещаться и другие вопросы, способствующие повышению эффективности проведения занятий.

При выполнении сложных работ, требующих предварительной подготовки, перед ее началом может проводиться опрос по контрольным вопросам, позволяющий оценить уровень готовности студента к ее выполнению.

При наличии в лабораторном практикуме связанных между собой работ, выполнение последующей работы без предыдущей не допускается.

При выполнении лабораторных работ по темам, лекции по которым еще не прочитаны, студент обязан до начала работы ознакомится с теоретическими вопросами по рекомендованной литературе или изложенным в методических указаниях материалам.

Перед началом каждого лабораторного занятия преподаватель проверить готовность лабораторий к проведению работ.

Во время выполнения работы преподаватель оказывают студенту помощь методического характера.

Экспериментально-практическая часть лабораторной работы считается завершенной после выполнения всего объема работ, приведения лабораторной установки и рабочего места в исходное состояние, сдачи инструкций, оборудования, а также оставшихся расходных материалов и образцов старшему лаборанту или преподавателю.

Все вычисления, включая оценку точности эксперимента, желательно проводить во время занятия. При недостаточном количестве времени их можно выполнять в часы самостоятельной работы с обязательным представлением результатов преподавателю на последующих занятиях или консультациях.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности возлагается на преподавателя, проводящих лабораторную работу.

Ответственность за порядок на рабочем месте, сохранность полученных для работы оборудования, приборов и материалов несет студент.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторное занятие защищается студентом индивидуально после выполнения практической части в полном объеме. Форма защиты регламентируется методическими указаниями к лабораторной работе. Объем и содержание контрольных мероприятий при защите лабораторной работы должны соответствовать материалу, изложенному в лекциях, методических указаниях или основной литературе, рекомендованной для данной дисциплины и затрагивать только тематику выполненной работы.

В процессе защиты студент должен:

- продемонстрировать знание методики выполнения работы и оборудования, используемого в работе;

- уметь интерпретировать полученные в процессе выполнения работы результаты.

Защита лабораторных работ осуществляется по мере их выполнения или в специально выделенное для этого время в соответствии со сроками, определенными планом – графиком.

Защищенная работа отмечается подписью преподавателя и датой защиты.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторная работа №1.

Изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах

Цель работы: Изучить устройства и эксплуатацию водопроводных сооружений на действующих объектах.

Задание:

1.  Привести краткие теоретические сведения по выполняемой работе, там же ответить на вопросы;

2.  Привести описание эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах.

3.  Заполнить документы учёта проведённых работ;

4.  Сделать выводы и составьте отчёт по работе.

Лабораторная работа № 2.

Проверка технического состояния средств противопожарного водоснабжения

Цель работы: Изучить порядок проверки технического состояния средств противопожарного водоснабжения

Задание:

1.  Привести краткие теоретические сведения по выполняемой работе, там же ответить на вопросы;

2.  Привести методику проверки технического состояния средств противопожарного водоснабжения

3.  Заполнить документы учёта проведённых работ;

4.  Сделать выводы и составьте отчёт по работе.

Лабораторная работа № 3.

Проверка монтажа и работоспособности пожарных извещателей в помещениях колледжа.

Цель работы: Изучить порядок монтажа и работоспособности пожарных извещателей в помещениях колледжа

Задание:

1.  Привести краткие теоретические сведения по выполняемой работе, там же ответить на вопросы;

2.  Привести методику проверки монтажа и работоспособности пожарных извещателей в помещениях колледжа.

3.  Заполнить документы учёта проведённых работ;

4.  Сделать выводы и составьте отчёт по работе.

Лабораторная работа № 4.

Проверка работоспособности охранно

-пожарных приемно-контрольных приборов в помещениях колледжа.

Цель работы: Изучить  порядок проверки работоспособности охранно-пожарных приемно-контрольных приборов в помещениях колледжа

Задание:

1.  Привести краткие теоретические сведения по выполняемой работе, там же ответить на вопросы;

2.  Привести методику проверки работоспособности охранно - пожарных приемно-контрольных приборов в помещениях колледжа.

3.  Заполнить документы учёта проведённых работ;

4.  Сделать выводы и составьте отчёт по работе.

Лабораторные работа № 5.

Проверка работоспособности технических средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией

Цель работы: Изучить порядок проверки работоспособности технических средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией

Задание:

1.  Привести краткие теоретические сведения по выполняемой работе, там же ответить на вопросы;

2.  Привести методику проверки работоспособности технических средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией

3.  Заполнить документы учёта проведённых работ;

4.  Сделать выводы и составьте отчёт по работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1.Макаркин С.В. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс]: учебное пособие – Екатеринбург.: Изд-во Урал. ун-та, 2015. -248 с.

2. Тимофеева  С.С.  Противопожарное  водоснабжение: практикум / С.С. Тимофеева, О.М. Кустов. – Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 69 с. (Электронный ресурс)

Дополнительные источники:

1. Липкович И.Э. Надзор и контроль в сфере безопасность: учебное пособие / И.Э.Липкович, Н.В.Петренко, И.В.Орищенко. –Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г.Зернограде. –Зерноград, 2015. –114с.

Справочники:

1. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

2.Приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. N 88 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

3.СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

4.СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

5.СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты.Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

6.СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение.

7. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

8.Система стандартов безопасности труда. ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ. ГОСТ 12.4.026 2015

9.Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности».

10.Федеральный закон от 04.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Интернет-ресурсы:

1.www.cfires. ru;

2.www. pozproekt.ru;