Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования  и молодежной политики Чувашской Республики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ОП.08. Охрана труда

специальность

среднего профессионального образования

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Разработчик:

Михайлова О.Н., преподаватель

Чебоксары 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная         записка

- Правила выполнения и оформления практических работ

- Практическое занятие №1 «Оформление нормативно-технических документов, в соответствии действующими Федеральными Законами в области охраны труда»(4 часа)

- Практическая занятие №2 «Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия установленным нормам»

- Практическое занятие № 3. «Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов»

- Практическое занятие № 4. «Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания» (4 часа)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практические занятия проводятся в объеме 12 часов согласно учебной программе по дисциплине «ОП.08 Охрана труда» в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело при подготовке специалистов среднего звена.

Учебная дисциплина «ОП.08 Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

Главная цель обучения - внедрение продуктивных методов и средств обучения, которые обеспечивают деятельностное участие студентов в учебном процессе, развитие их способностей творчески применять знания в профессиональной и иной сфере. Актуальность такого подхода усиливается и требованиями новых стандартов. Поэтому все аудиторные занятия проводятся как практические.

Целью практических работ по дисциплине «ОП.08 Охрана труда» является проведение практических занятий и овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности.

Задачи практических занятий:

-	обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные знания по изучаемым темам;

-	формировать умения применять полученные знания на практике;

-	выработать при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Данные методические указания предназначены для студентов как руководство для выполнения основных видов практических работ на занятиях. К ним относятся  контроль метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия установленным нормам; изучение федеральных  законов, нормативно-технических документов по охране труда; расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве; порядок возмещения при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях.

В ходе изучения профессионально направленного материала по специальности «Поварское и кондитерское дело» проводится изучения языка с учетом профиля профессионального образования.

Работа обучающихся на практических занятиях строится согласно определенному алгоритму, который включает в себя работу с нормативно-технической документацией.

Правила выполнения и оформления практических работ

1. Студент должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным заданием.

2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для практических работ.

4. Отчет о проделанной работе должен быть оформлен в соответствии с требованиями к оформлению практических работ.

5. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу во внеурочное время, согласовав с преподавателем.

6. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если:

- работа выполнена правильно и в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.

### Практическое занятие №1

Тема: «Оформление нормативно-технических документов, в соответствии действующими Федеральными Законами в области охраны труда».

Цель: Изучить оформление нормативно-технических документов, в соответствии действующими Федеральными Законами в области охраны труда

Студент должен:

Знать:

-законы РФ,

-нормативно-технические документы, содержащие государственные нормативные требования охраны труда;

-обязанности работодателя;

-обязанности работника в области охраны труда;

-права работодателя в области охраны труда;

-права работника в области охраны труда;

уметь:

-вести документацию установленного образца по охране труда;

-составлять инструкции  по охране труда;

Ход урока:

- Организационная часть.

- Проведение практического занятия.

- Оформление тетради.

- Защита работы.

Вопросы для защиты:

1. Назовите основные законы по охране труда?

2. Назовите основные виды нормативно – технических документов по охране труда?

3. Назовите основные органы надзора и контроля в области охраны труда?

4. Перечислите обязанности работодателя в области охраны труда.

5. Назовите права работодателя в области охраны труда.

6. Раскройте содержание прав работника по охране труда.

6. Назовите обязанности работника в области охраны труда.

6. Расскажите основные направления государственной политики охраны труда.

7. Объясните значение общественного контроля по охране труда на предприятиях общественного питания.

8. Какие инструктажи по охране труда проводятся на предприятиях общественного питания?

Порядок работы.

- Теоретическая часть.

Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональные заболеваний, улучшению условий труда на основе решения комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда, лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому обслуживанию работающих. В условиях рыночной экономики значимым элементом системы управления безопасностью труда является разработка экономических механизмов регулирования и стимулирования деятельности по обеспечению соблюдения требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда.

Наиболее важными задачами управления безопасностью труда являются:

- создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности труда;

- надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов;

- оценка и анализ условий и безопасности труда;

- анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учет несчастных случаев на производстве;

- обучение и инструктирование работающих правилам и требованиям безопасности;

- разработка мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению норм и правил безопасности труда.

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.

Правовое поле для управления, надзора и контроля за безопасностью и охраной труда формируется многообразной и развитой системой законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих разнообразные вопросы и стороны сложной и комплексной проблемы обеспечения условий и безопасности труда. Для реализации законодательных и нормативных требований создана система управления охраной труда (СУОТ), за каждым из элементов и органов которой закреплены свои функции, обязанности и область деятельности, ее порядок и процедура.

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда регулируются законами, законодательными и нормативными правовыми актами.
    По правовому уровню документы, регулирующие вопросы безопасности труда можно подразделить на законодательные акты, нормативные правовые акты   и иные нормативные документы по охране труда федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также субъектов. 
     Законодательство представляет собой совокупность законов страны в какой-либо области прав, в частности в области охраны труда.
     Законодательный акт по охране труда- это акт, устанавливающий право право работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый или утвержденный законодательным органом.
     Нормативный правовой акт по охране труда- это акт, устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда, утвержденный уполномоченным компетентным органом. 
     Основными законодательными актами, регулирующими вопросы охраны труда в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации и Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
     Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также постановления, письма, положения и другие документы министерств и ведомств.

Таблица  1.

| Наименование вида нормативного правового акта |  |
| --- | --- |
| Полное | Сокращенное |
| Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда | ГОСТ ССБТ |
| Отраслевые стандарты системы стандартов безопасности труда | ОСТ ССБТ |
| Санитарные правила | СП |
| Санитарные нормы | СН |
| Гигиенические нормативы | ГН |
| Санитарные правила и нормы | СанПиН |
| Строительные нормы и правила | СНиП |
| Правила безопасности | ПБ |
| Правила устройства и безопасности эксплуатации | ПУБЭ |
| Инструкции по безопасности | ИБ |
| Правила по охране труда межотраслевые | ПОТМ |
| Межотраслевые организационно-методические документы(положения, методические указания, рекомендации) | МУ МР |
| Правила по охране труда отраслевые | ПОТО |
| Типовые отраслевые инструкции по охране труда | ТОИ |
| Отраслевые организационно-методические документы ( положения, методические указания, рекомендации). |  |

Схематично структуру правовой системы можно представить в виде пирамиды, на вершине которой находится Конституция Российской Федерации, имеющая наибольшую юридическую силу. Ниже, в порядке убывания юридических сил, расположены:
 -Трудовой кодекс РФ ;
 -иные Федеральные Законы (ФЗ);

-Указы Президента РФ;

-Постановления Правительства РФ и нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;

-Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;

-акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
 В случае противоречий между Трудовым кодексом и иными федеральными Законами, содержащими нормы трудового права, применяется Кодекс. 

Основные законодательные акты по безопасности труда:
   Конституция Российской Федерации является основным законодательным актом отечественного права в целом, в том числе в области безопасности труда. Конституция РФ, как Основной Закон государства, обладает высшей юридической силой.
  Конституция РФ содержит ряд статей, имеющих непосредственное отношение к безопасности труда:
-статья 37- «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…», «Каждый имеет право на отдых…»;
-статья 41-  «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь…», «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность…»;
-статья 42- «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…».

Трудовой кодекс Российской Федерации (Кодекс). В Кодексе также нашли существенное отражение вопросы охраны труда. В нем констатируется, что каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на обязательное социальное страхование, на возмещение ущерба, причиненного работнику в связи с выполнением трудовых обязанностей, и ряд других. Вопросам охраны труда посвящен специальный раздел  Х «Охраны труда», в котором законодательно определены:
 -обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных условий труда;
 -медицинские осмотры некоторых категорий работников( работающие на транспортных предприятиях, пищевой промышленности, торговле и др., подвергающиеся воздействию ОВПФ);
 -необходимость соответствия производственных объектов и продукции требованиям охраны труда;
 -права работников на охрану труда и гарантии такого права;
 -обязанность работников, в том числе руководителей, проходить обучение и проверку знаний по охране труда;
 -несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию, обязанности работодателя при несчастном случае, порядок расследования несчастных случаев, оформления материалов расследования и рассмотрения разногласий по материалам расследования.

В статье 210 Кодекса определены основные направления государственной политики в области охраны труда. Основными направлениями являются:
  -обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
  -принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
  -государственное управление охраной труда;
  -государственный надзор и контроль за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда;
  -государственная экспертиза условий труда;
  -установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

-содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда;

-профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;

-расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда;

-координация деятельности в области охраны труда, охрана окружающей природной среды;

-участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;

-подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации.

Основные нормативные правовые акты по безопасности труда.

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – государственные стандарты системы стандартов безопасности труда. Это одна из систем государственной системы стандартизации (ГСС). ССБТ включает в себя несколько подсистем.

В настоящее время до принятия соответствующих технических регламентов кроме ГОСТов ССБТ к другим действующим нормативным правовым актам в области безопасности труда относятся: гигиенические нормативы (ГН), санитарные нормы (СН), санитарные нормы и правила (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП), правила устройства энергоустановок (ПУЭ), правила безопасности (ПБ) и другие.

Практическая часть.

Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда. Обучение должно осуществляться при профессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих. В соответствии с законодательством РФ  со всеми работниками, поступившими на работу на ПОП проводиться инструктаж по охране труда. Инструктажи по охране труда на предприятии, в организации, учреждении являются важным элементом обучения и обеспечения безопасности труда.

Инструкция по охране труда – это нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении в производственных помещениях, на территории предприятия и иных местах, где производятся работы. Разработчиком инструкций в подразделении предприятия является его руководитель. Учет наличия инструкций и контроль их своевременного пересмотра осуществляет служба охраны труда предприятия, организации, учреждения.

В каждой инструкции должны быть предусмотрены требования по разделам:

- Общие требования по охране труда.

- Требования безопасности перед началом работы.

- Требования безопасности перед началом работы.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- Требования безопасности после окончания работы.

Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в пять лет.

Инструкции по охране труда достаточно пересматриваются:

- при изменении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- При применении новой техники и технологии;

- По результатам анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, происшедших в организации.

В разделе «Общие требования по охране труда» отражаются:

- условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению соответствующей работе (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.д.);

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего порядка;

- требования по выполнению режимов труда и отдыха;
 - перечень опасных и вредных производственных факторов,  которые могут воздействовать на работника в процессе работы;

- перечень спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических условий труда;

- требования по обеспечению пожаро- и взрывоопасности;

- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;

- указания об оказании первой (доврачебной) помощи;

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы;

- ответственность работника за нарушение требований инструкций.
  В раздел «Требования безопасности перед началом работы» рекомендуется включать:

- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;

- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.д.

- порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);

- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования.
  В разделе «Требования безопасности во время работы» рекомендуется предусматривать:

- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования технологического оборудования, транспортных средств, приспособлений и инструментов;
 - требование безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций;

- требования к использованию средств защиты работников.

В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» излагаются:

- перечень возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;

- действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям;

- действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

В разделе «Требования безопасности по окончании работы» излагаются:

- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе – порядок передачи их по смене;

- порядок сдачи рабочего места;

- порядок уборки отходов производства;

- требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

111. Домашнее задание:

- Вариант № 1 : Составить инструкцию для повара.

- Вариант № 2 : Составить инструкцию для пекаря.

- Вариант № 3 : Составить инструкции для кондитера.

- Вариант № 4 : Составить инструкции по охране труда при очистке картофеля.

- Вариант № 5 : Составить инструкцию по охране труда корнеплодов.

- Вариант № 6 : Составить инструкцию по охране труда  при изготовление пищевых полуфабрикатов из мяса.

- Вариант № 7:  Составить инструкцию по охране труда при изготовлении пищевых полуфабрикатов из рыбы.

- Вариант № 8 : Составить инструкцию по охране труда при изготовлении                пищевых полуфабрикатов из овощей.

- Вариант № 9: Составить инструкцию по охране труда при нарезке хлеба.

- Вариант № 10: Составить инструкцию по охране труда при сборе посуды со столов.

- Вариант № 11: Составить инструкцию по охрана труда мойщика посуды   (машиниста моечной машины).

- Вариант № 12:  Составить инструкцию по охрана труда бармена.

- Вариант № 13:  Составить инструкцию по охрана труда официанта.

- Вариант № 14:  Составить инструкцию по охрана труда кладовщика.

- Вариант №15:Составить инструкцию по охрана труда продавца мелкорозничной торговли продуктами питания.

Литература:

- Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – 5-е изд., испр.- М..: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.

- Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. – М..: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.

- Трудовой кодекс РФ, 2020

### Практическое занятие №2

Тема: «Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия установленным нормам»

Цель:

- исследовать метеорологические характеристики помещений;

- освоить методику определения освещенности рабочего места;

- ознакомиться с устройством люксметра ТКА-04/3;

Студент должен:

знать:

- виды производственного освещения;

- источники освещения, их достоинства и недостатки;

уметь:

- пользоваться прибором для определения искусственного освещения рабочих мест;

- измерять освещенность рабочих мест в аудитории и других помещениях;

Ход урока:

- Организационная часть.

- Проведение практического занятия.

- Оформление тетради.

- Защита работы.

Вопросы для защиты.

- Как влияет недостаток освещенности на здоровье человека?

- Гигиенические требования к освещенности.

- Назовите виды освещения.

- Какие знаете системы освещения?

- Перечислите достоинства и недостатки ламп накаливания.

- Перечислите достоинства и недостатки газоразрядных ламп.

- Как определяется освещенность с помощью прибора ТКА-04/3?

Порядок работы.

- Теоретическая часть.

Освещенность является важным фактором производственной среды. Освещенность влияет на работоспособность, состояние здоровье, точность выполнения работ. Недостаток освещенности вызывает производственную миопию (близорукость). Слишком низкие уровни вызывают апатию и сонливость. Длительное пребывание в условиях недостаточного освещения сопровождается снижением интенсивности обмена веществ в организме. Излишне яркий свет слепит, снижает зрительные функции, приводит к перевозбуждению нервной системы, уменьшает работоспособность, может вызвать фотоожоги глаз и кожи, катаракты.

Все зрительные работы делятся на 8 разрядов в зависимости от размера размещения:

- Особо точные работы – освещенность 5000 люкс.

- Грубые работы – освещенность не менее 20 люкс.

Виды производственного освещения.

Производственное освещение бывает трех видов:

а) естественное наиболее благоприятно, вызывает наименьшую утомляемость, повышает производительность труда. Недостатки: непостоянство во времени. Оно зависит от времени суток, времени года, погодных условий. Уровень естественного освещения невозможно нормировать в люксах, поэтому используют коэффициент естественного освещения:

Ке.о.=ЕвнЕнар∗100%

где  Е вн – внутренняя освещенность;

Е нар – наружняя освещенность.

Коэффициент естественной освещенности представляет собой отношение естественной освещенности в данной точке внутри помещения к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности.

б) искусственное освещение помогает избежать многих недостатков характерных для естественного освещения и обеспечить оптимальный световой режим.

в) при отсутствии достаточного освещения в светлое время суток использую искусственный свет. Такое освещение называется совмещенным.

Искусственное освещение может быть трех видов: общее, комбинированное и местное.

Общее искусственное освещение подразделяется на:

- Рабочее предназначено для освещения рабочего пространства, а так же места прохода людей, проезда транспорта.

- Дежурное предназначено для освещения во вне рабочее время. Для этого можно использовать часть светильников рабочего освещения.

- Аварийное предназначено для продолжения работы при отключении рабочего освещения. Аварийное освещение должно составлять 5% от нормируемого, но не менее 1 люкса для территории предприятий.

- Эвакуационное устанавливается в местах труднодоступных для  прохода людей. Предусматривается на полу, на ступеньках лестниц. Должно быть не  менее 0,5 люкс для закрытых помещений и 0,2 люкс для открытых.

- Охранное – это освещение территории предприятия. Применяется при отсутствии других средств охраны.

Физические характеристики световой среды.

Лучистый поток Ф – мощность лучистой энергии электромагнитного поля в оптическом диапазоне волн. Единица измерения – ватт (Вт).

Световой поток F – мощность световой энергии,  измеряется в люменах (лм).

Сила света J – пространственная объективная плотность светового потока в пределах телесного угла, измеряется в канделах (кД):

где W - величина телесного угла (стерадиан).

I=FW 	Освещенность Е – плотность светового потока на освещаемой поверхности. За единицу освещенности принят люкс (лк):

Е=FS	Яркость поверхности L (кД/кв.м):

L=JScosгде S   - площадь проекции излучающей поверхности на плоскость перпендикулярную лучу света.

Важнейшим источником естественного света является Солнце. Световая постоянная Солнца 137000 лк. При идеальных условиях прозрачности атмосферы освещенность при безоблачной погоде на Солнце колеблется от 700 (перед восходом) до 90000 лк.

На естественное освещение производственных помещений оказывают влияние эксплуатационные условия, характер застекления светопроемов, загрязнение стекол…

Для искусственного освещения производственных помещений используются лампы накаливания и газоразрядные лампы:

Лампы накаливания:

Достоинства: относительно дешевы, устойчиво горят, имеют широкий диапазон мощностей, удобны в эксплуатации.

Недостатки: низкий КПД (около 5%), низкий срок службы (1000 часов), высокая температура нагрева колбы (около 300 градусов Цельсия), спектральный состав желто-красный (то есть вызывает повышенную утомляемость).

Газоразрядные лампы:

Достоинства: срок службы (15000 часов), экономичны (то есть поглощают энергии в 5 раз меньше), поверхность лампы нагревается до температуры 50 градусов Цельсия.

Недостатки: при понижении напряжения на 10 % - не горят, сложность включения, шум дросселей, сложность утилизации, пульсация светового потока может вызвать стробоскопический эффект (когда вращающиеся части оборудования кажутся неподвижными или кажется крутятся в обратную сторону).

II. Практическая часть.

Прибор люксметр-яркомер «ТКА-04/3» состоит из двух блоков: фотометрической головки и блока обработки сигнала, связанных между собой кабелем. В фотометрической головке расположен переключатель режимов работы и жидкокристаллический индикатор. На задней стенке фотометрической головки расположен батарейный отсек.

Пользование прибором:

- Перед началом измерений убедитесь в работоспособности элемента питания.

- Включение прибора и выбор режима измерения производится путем установки переключателя в соответствующее положение.

- Появление на ЖКИ символа «1…» информирует о превышении значения измеряемого параметра установленного диапазона.

- при измерениях яркости более 2000 кд/кв.м и освещенности более 2000 лк необходимо перевести в положение «*10», при этом показания прибора необходимо умножить на 10.

- При измерениях яркости более 20000 кд/кв.м и освещенности более 20000 лк необходимо перевести переключатель в положение «*10», при этом показания прибора необходимо умножать на 100.

- Измерение освещенности (режим люксметра):

Расположите фотометрическую головку прибора параллельно плоскости измеряемого объекта. Проследите за тем, чтобы на окна фотоприемников не падала тень от оператора, а также от посторонних предметов. Включите прибор в режим работы «Освещенность» и считайте с цифрового индикатора измеренное значение освещенности.

Определить искусственную освещенность рабочих мест:

- Замерить освещенность в трех точках помещения.

- Замерить освещенность в других помещениях.

- Сравнить полученные результаты с нормами освещенности (нормы освещенности: за рабочим столом – не менее 300 лк; у доски – не менее 500 лк).

- Сделать вывод.

Литература.

- Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – 5-е изд., испр.- М..: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.

- Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. – М..: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.

- 3.Руководство по эксплуатации научно-технического предприятия цифрового фотометра (люксметр-яркомер) модель «ТКА-04/3», 1998.

Практическое занятие № 3.

Тема: Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов.

Цель: изучить положение об особенностях расследования травматизма на производстве в отдельных отраслях и организациях.

Студент должен:

знать:

- классификацию несчастных случаев;

- виды травм;

- порядок расследования несчастных случаев;

- порядок оформления и учета актов формы № Н – 1;

- какие документы оформляются при несчастных случаях;

- куда сообщают о несчастных случаях;

уметь:

- рассчитывать коэффициенты чистоты, тяжести и нетрудоспособности;

- контролировать условия труда;

- пользоваться нормативной документацией при решении профессиональных задач на предприятии;

Ход урока:

- Организационная часть.

- Проведение практического занятия.

- Оформление тетради.

- Защита работы.

Вопросы к защите.

- Расскажите классификацию несчастных случаев.

- Назовите виды травм.

- Что такое несчастный случай, профессиональное заболевание?

- Какие знаете коэффициенты, как их рассчитывать?

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию?

- Куда сообщают о несчастных случаях?

- Какие несчастные случаи расследуются, но не учитываются?

- Порядок оформления и учета актов формы № Н-1.

- Порядок расследования несчастных случаев.

- Какие документы оформляются при несчастных случаях?

Производственный травматизм и профессиональные заболевания - это сложные многофакторные явления, обусловленные действием на человека в процессе его трудовой деятельности опасных (вызывающих травмы) и вредных (вызывающих заболевания) факторов.

Несчастный случай – это случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении трудовых обязанностей и повлекшие за собой получение травмы.

Профессиональное заболевание – это заболевание, вызванное воздействием вредных условий труда. Например, к вредному профессиональному фактору относится работа с химическими веществами без использования средств индивидуальной защиты.

Хроническое профессиональное заболевание – это заболевание, возникшее после многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов.

Причины производственного травматизма.

1) Технические:

- конструктивные недостатки или неисправность механизмов, приспо¬соблений, инструментов, оградительных и предохранительных устройств;

- неудовлетворительное состояние зданий, сооружений, дорог и их элементов, их обрушений;

- отсутствие или несовершенство устройств сигнализации;

- нарушение изоляции электропроводки,

- несовершенство технологических процессов заключается в недоучете требований безопасности при разработке новых технологических процессов, недостаточно продуманной механизации тяжелых и опасных операций (погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ).

2) Организационные:

- неудовлетворительная организация работ, нарушение правил и норм безопасной организации работ из-за отсутствия или недостаточного технического надзора и контроля, выполнение работ с повышенной опасностью без наряда-допуска;

- нарушение режимов труда и отдыха;

- неудовлетворительное содержание рабочих мест, территории, проездов и проходов;

- неисправность или несоответствие спецодежды, спецобуви и др. СИЗ (очков, щитков, масок);

- недостаток в обучении и в инструктировании работающих безопасным приемам труда;

- отсутствие или недостаточный инструктаж;

- недостаточная квалификация работающих;

- нарушение трудовой дисциплины работающими (хищения, хулиганство, алкогольное опьянение, использование транспорта и изготовление предметов в личных целях).

3) Личностные:

- неосторожность;

- ошибочные действия;

-  усталость;

- невнимательность;

- эмоциональные переживания.

При анализе травматизма необходимо определять коэффициент частоты – Кч, выражающий количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих. Коэффициент частоты следует рассчитывать по формуле:

Кч=Т∗100Ргде Т – общее число пострадавших за определенный период времени;

Р – среднесписочная численность работающих за тот же период времени.

Обычно коэффициент частоты определяется за год.

Также определяют коэффициент тяжести – Кт, выражающий число дней трудоспособности, приходящихся на одну травму. Рассчитывается по следующей формуле:

Кт=ДТгде Д – число дней нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями, по которым закончилась временная нетрудоспособность.

Коэффициент тяжести не отражает фактической тяжести несчастных случаев, так как при расчете не берутся случаи, нетрудоспособность которых не закончилась в отчетный период и этот показатель не учитывает потерь, связанных с полной потерей работоспособности или смертью.

Поэтому, кроме приведенных коэффициентов, при анализе производственного травматизма подсчитывают коэффициент нетрудоспособности:

Кн=Кч∗КтII. Практическая часть.

Изучив Положение «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве, ответьте на следующие вопросы:

- На кого распространяется данное положение?

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию?

- Первоочередные меры, принимаемые, в связи с несчастным случаем?

- Куда сообщают о несчастном случае, о каких несчастных случаях?

- Кто входит в состав комиссии по расследованию несчастных случаев?

- Порядок расследования несчастных случаев.

- Какие несчастные случаи расследуются, но не учитываются?

- Порядок оформления и учета актов формы № Н–1.

- Какие документы оформляются при несчастном случае?

Литература.

- Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – 5-е изд., испр.- М..: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.

- Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. – М..: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.

- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 2012.

Практическое занятие № 4.

Тема: Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания

Цель:  Изучить устройство и овладение приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составить план эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания

Студент должен иметь представление:

- устройство и приемы эксплуатации средств тушения пожаров;

знать:

- общие требования пожара

- устройство эксплуатации средств тушения;

- знаки пожарной безопасности;

- противопожарные инструктажи

- основные принципы эвакуации людей при пожаре;

уметь:

- пользоваться нормативной документацией при решении профессиональных задач на предприятии;

Ход урока:

- Организационная часть.

- Проведение практического занятия.

- Оформление тетради.

- Защита работы.

Вопросы к защите.

- Требования пожарной безопасности к территориям?

- Рассказать и нарисовать основные знаки пожарной безопасности.

- Назвать виды  инструктажей по пожарной безопасности.

- Как вести себя при пожаре?

Порядок работы.

- Теоретическая часть.

Вековой опыт борьбы с огнем определяет следующие (основные правила борьбы с пожарами:

- необходимо применять все возможные меры для предупреждения возникновения пожара — меры пожарной профилактики;

- если пожар уже возник, выполняются необходимые мероприятия для его локализации и полного прекращения (ликвидации) пожара — меры пожарной обороны или репрессии.

Эти правила обязательны и для борьбы с пожарами в образовательных учреждениях. В силу особенностей объекта для противопожарной защиты должны быть выработаны и продуманы специальные мероприятия и способы борьбы.

В ППБ 01-03 изложены следующие требования пожарной безопасности к территориям:

- не разводить костры;

- не использовать открытый огонь;

- курить только в отведенных местах;

- не ставить автомобили ближе чем на 15 м от здания, так как они могут мешать подъезду пожарной техники.

По окончании рабочего дня необходимо проводить осмотр помещения. При осмотре следует особо обращать внимание на выполнение следующих требований:

- в помещениях произведена уборка;

- корзины для сбора мусора должны быть пусты;

- все электроприборы должны быть обесточены (штепсельные вилки вынуты из розеток);

- окна и форточки должны быть плотно закрыты;

- проходы и пространство у выходов из помещений должны быть свободны;

- электроосвещение должно быть отключено;

- входные двери должны быть закрыты на ключ;

- автоматическая сигнализация должна быть включена и исправна;

- первичные средства пожаротушения должны находиться в специально отведенных для них местах, доступ к ним должен быть свободен.

С целью предупреждения пожара в помещениях запрещается:

- пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений;

- пользоваться электроприборами (электрочайниками, электрообогревателями и т. п.), потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую мощность электросети;

- включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает допустимую;

- оставлять без присмотра по окончании рабочего дня любые электроприборы и устройства, находящиеся под напряжением;

- включать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих устройств;

- пользоваться неисправными выключателями, розетками и штепсельными вилками (с разбитыми корпусами, обгоревшими и закопченными контактами, с незакрепленными искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами);

- производить монтаж и перемонтаж электросетей без соблюде-ниятребованийПУЭ.Этиработыдолжнывыполнятьсяспециалиста-ми, имеющими допуск к работе с устройствами, находящимися под напряжением;

- подключать к электросети неисправные электроприборы;

- использовать для защиты электросети некалиброванные плавкие вставки или автоматические выключатели, ток срабатывания которых превышает максимально допустимое для данной электросети значение;

- курить в рабочих кабинетах, учебных классах, туалетах, коридорах, производственных и складских помещениях, на лестницах, в учебных корпусах, на балконах общежитий; курение разрешается только в специально отведенных помещениях;

- бросать на пол, в урны и мусоросборники непогашенные сигареты и спички;

- приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы, горючие газы;

- хранить емкости с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны с горючими газами, горючие предметы на путях эвакуации (в коридорах, на лестничных клетках, в вестибюле, в тамбурах эвакуационных выходов), а также в подвалах, на чердаках, в технических помещениях (электрощитовых, вентиляционных камерах и т. п.);

- загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), доступ к первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим устройствам;

- закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в период нахождения людей в здании;

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.

Для проведения мероприятий с массовыми скоплениями людей допускается использовать только помещения с не менее чем двумя эвакуационными выходами, без решеток на окнах. Ответственные за мероприятие обязаны не допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий на сцене и в помещениях для зрителей должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны колледжа.

В учреждения подлежат автоматической противопожарной защите: оснащение установками автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, дымоудаления.

II. Знаки пожарной безопасности.

| № п/п | Вид знака |  | Ряд типоразмеров, мм | Варианты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изображение | Назначение, цвет |  |  |
| 1 |  | Запрещающий (круг с контуром по окружности и наклонной диагональной полосой). Красный на белом фоне | Диаметр круга: 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400 | Допускается применять поясняющую надпись черного цвета; при этом полоса не наносится |
| 2 |  | Предупреждающий (равносторонний треугольник с контуром по периметру). Желтый | Сторона треугольника: 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400 | Допускается на желтом фоне применять поясняющую надпись черного цвета |
| 3 |  | Предписывающий (круг). Синий | Диаметр круга: 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400 | Допускается на синем фоне применять поясняющую надпись белого цвета |
| 4 |  | Указательный (квадрат или прямоугольник). Зеленый | Сторона квадрата: 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400 Стороны прямоугольника: 100x300, 150x300, 200x400, 300x600 | Для указания места нахождения пожарно-технической продукции фон знака — красный; для целей эвакуации фон знака — зеленый |

Примеры знаков пожарной безопасности

Запрещающие знаки: «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Запрещается тушить водой», «Запрещается загромождать проходы»

Предупреждающие знаки: «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся

вещества», «Пожароопасно. Окислитель», «Взрывоопасно: взрывоопасная среда», «Осторожно. Электрическое напряжение»

Предписывающие знаки

Указательные знаки: «Огнетушитель», «Пожарный кран», «Пожарная лестница», «Телефон для использования при пожаре»

Указательные знаки: «Эвакуационный (запасный) выход», «Направление к эвакуационному выходу», «Дверь эвакуационного выхода», «Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)», «Разбей стекло»

III. Противопожарные инструктажи.

Согласно Правилам пожарной безопасности все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем организации.

Для изучения правил пожарной безопасности все студенты образовательных учреждений должны проходить противопожарный инструктаж: вводный, первичный и повторный.

При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены со следующими темами:

- общие меры пожарной безопасности;

- возможные причины возникновения пожаров и меры по их предотвращению;

- практические действия в случае возникновения пожара.

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности). О проведении вводного противопожарного инструктажа и поверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными подписями инструктировавшего и инструктируемого.

Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

- с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;

- с образцами всех имеющихся в образовательном учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, а также со знаками безопасности, пожарной сигнализации и связи.

Повторный инструктаж все работники должны проходить не реже одного раза в шесть месяцев.

О проведении первичного и повторного инструктажей делается запись в журнале регистрации инструктажей по охране труда (технике безопасности).

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся средств пожаротушения.

IV. Обеспечение эвакуации при пожаре.

Для предотвращения воздействия на людей ОФП, организованного движения людей при эвакуации и выносе материальных ценностей в зданиях предусматриваются эвакуационные пути и выходы. Для каждого этажа издания составляется план эвакуации людей и материальных ценностей. Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий принимается на основании расчетов; обычно оно должно быть не менее двух. При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время эвакуации, категория производства и объем помещения. Требования к устройству путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий и помещений изложены в соответствующих СНиП. После утверждения плана эвакуации необходимо отработать его практически, включая подачу команд, вызов пожарных подразделений, оповещение о пожаре, открывание выходов и вывод людей из помещений.

В каждом образовательном учреждении разрабатывается и вывешивается на видном месте план эвакуации людей при пожаре.

В плане эвакуации должны быть отражены:

- способы быстрого оповещения всех педагогов и студентов о пожаре;

- пути выхода студентов из горящих или находящихся под угрозой огня и дыма помещений;

- запасные и основные выходы.

План эвакуации состоит из двух частей — графической и текстовой. В графической части показывается планировка этажей здания. Планы можно упрощать, изображая конструкции в одну линию, исключать небольшие помещения, не связанные с пребыванием людей. Но все эвакуационные пути и выходы должны быть обязательно показаны на плане.

Наименование помещений обозначают непосредственно на планах этажей либо все помещения нумеруют и прилагают пояснение к плану. Эвакуационные выходы и лестницы нумеруют. Это позволяет сохранить и упростить пояснительную записку к плану эвакуации. Двери на плане эвакуации показывают в открытом виде. Если при эксплуатации отдельные выходы закрыты, на плане эвакуации дверной проем изображают закрытым и отмечают местонахождение ключей: «Ящик с ключом от наружной двери».

На план наносят стрелки, указывающие маршруты движения людей исходя из наименьшего времени выхода и наибольшей надежности путей эвакуации.

Пути эвакуации делят на основные, которые обозначают сплошными зелеными линиями со стрелками, и резервные, которые обозначают пунктирными линиями со стрелками.

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается вывести людей наружу через лестницы. Нередко люди спасаются, выходя на кровлю и в другие воздушные зоны. Если такие зоны имеются, то выходы на них показывают на плане эвакуации как резервные.

Кроме маршрутов движения, обозначают места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, телефонов и другого пожарно-технического оборудования.

Графическую часть плана эвакуации в рамке под стеклом вывешивают на видном месте, обычно при входе на этаж. Текстовая часть плана эвакуации утверждается руководителем объекта и представляет собой таблицу, содержащую перечень действий при пожаре, порядок и последовательность действий, должности и фамилии исполнителей. Предписываемые действия должны быть тщательно продуманы и указаны конкретно.

Первое действие - вызов пожарной охраны. Для того чтобы вызов был четким, приводят текст вызова. Второе действие - объявление об эвакуации. Объявление должно делаться спокойно, но внушительным и повелительным тоном. Это может происходить по громкоговорящей системе оповещения, при этом по всему зданию транслируется заранее подготовленный текст.

При эвакуации студентов из учреждения преподаватели обязаны:

- подготовить студентов к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи;

- объявить порядок, направление движения и место сбора;

- открыть двери в направлении движения в соответствии с планом эвакуации;

- вывести студентов;

- закрыть дверь после вывода студентов в целях уменьшения скорости распространения пожара по зданию;

- собрать всех студентов в предусмотренном планом эвакуации месте;

- оказать при необходимости первую помощь пострадавшим;

- проверить наличие студентов по списку, результаты доложить руководителю образовательного учреждения, командиру прибывшего пожарного подразделения или руководителю тушения пожара.

Каждое учебное здание должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. В случае если один из них отрезан огнем, для спасения людей и имущества используется второй.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению к выходу из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

V. Действия при пожаре.

Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты меры по эвакуации людей, от готовности всего обслуживающего персонала к действиям по тушению пожара. Поэтому каждый преподаватель должен хорошо знать и четко выполнять свои обязанности при возникновении пожара.

В практике не единичны случаи, когда пожар в первоначальной стадии бывает никем не замечен, огонь распространяется на большой площади, и тогда справиться с ним очень трудно. Бывает, что признаки горения или даже небольшой очаг пожара, т. е. пожар в начальной стадии его возникновения, обнаружены, но пожарную помощь не вызывают, а пытаются справиться с очагом возгорания своими силами при помощи первичных средств пожаротушения. Это не всегда удается, и пожар может принять большие размеры. Нередко пожарную помощь вызывают со значительным опозданием, затрачивая дорогое время на выяснение причины задымления или места возникновения пожара.

Во всех случаях независимо от размера пожара или загорания и даже при обнаружении хотя бы признаков горения (дыма, запаха горения резиновой изоляции проводов), необходимо немедленно вызвать пожарную помощь. Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, когда пожар потушен своими силами, так как огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и т. п.) и через некоторое время может разгореться вновь в еще больших размерах. Поэтому место пожара должно быть обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны, которые подтверждает, что пожар действительно полностью ликвидирован.

К моменту прибытия пожарной помощи желательно найти копию плана эвакуации или поэтажный план здания и передать его руководителю пожарного подразделения.

Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем и куда огонь распространяется, а также о местах размещения наиболее ценного имущества, которое необходимо эвакуировать в первую очередь.

Одновременно с вызовом пожарной помощи необходимо без промедления приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы - к непосредственной эвакуации людей из помещения.

При возникновении пожара в деревянном здании, где находятся студенты, эвакуация должна производиться немедленно из всего здания независимо от места и размера пожара в соответствии с заранее разработанным планом и особенностями развития пожара. Делать это нужно быстро и спокойно, принимая все меры для предотвращения паники.

При этом необходимо учитывать, что порядок вывода студентов намечается в зависимости от места возникновения пожара и расположения выхода. В первую очередь эвакуация проводится из помещений, где в условиях возникшего пожара находиться опасно для жизни, а также из верхних этажей, причем первыми выводятся дети младших возрастов.

При эвакуации нельзя допускать скучивания ребят у выходов, а также возникновения паники.

Во время эвакуации нужно призывать к спокойствию. Все эвакуированные должны находиться под неослабным надзором. Для эвакуации надо использовать все выходы, в том числе не забывать о запасных, которыми в обычное время редко пользуются. В первую очередь для эвакуации с верхних этажей необходимо использовать лестничные клетки. Если лестница задымлена, надо быстро раскрыть или выбить стекла в окнах, находящихся на лестничной клетке, и дать приток свежему воздуху; двери помещений, откуда дым проникает на лестницу, плотно закрыть.

Если на внутренние лестницы проникает пламя или они уже охвачены огнем или очень задымлены, необходимо спасать студентов через боковые окна и балконы с помощью стационарных и приставных лестниц. При этом следует плотно закрыть все неиспользованные для эвакуации балконные двери и окна, чтобы в помещение не проникал воздух, усиливающий огонь и направляющий дым в это помещение. Двери, ведущие в соседние помещения и коридор из помещения, где находятся студенты, во избежание проникновения дыма рекомендуется плотно закрыть, а щели в притворе и снизу двери заткнуть подручным материалом (шторы и т. п.), предварительно смочив их в воде.

Из задымленного помещения надо двигаться, пригнувшись или ползком и держать голову ближе к полу, так как дым поднимается вверх, а внизу дыма меньше и легче дышать. Входя в сильно задымленное помещение, необходимо придерживаться стен и запоминать предметы по пути движения. Ориентироваться в задымленном помещении помогают направление настила досок и паркета пола, расположение окон, дверей и т. п.

По окончании эвакуации необходимо убедиться, что все студенты удалены из горящих и находящихся под угрозой огня помещений. Для этого нужно тщательно осмотреть все помещения, особенно задымленные, помня о том, что дети от испуга часто прячутся в укромные места (в темные углы, под столы, в шкафы, за шкафами и т. п.). Лица, ответственные за эвакуацию, должны лично убедиться в наличии полного состава каждой эвакуированной группы путем переклички по списку, выяснив тем самым, все ли спасены. Около выведенных из зданий учеников должен неотлучно находиться руководитель или преподаватель. Студентов необходимо быстрее удалить от горящего здания в безопасное место, в установленный и заранее определенный пункт сбора. Это может быть столовая, административное здание, общежитие. Во всех случаях при тушении пожара необходимо действовать быстро, использовать все имеющиеся первичные средства пожаротушения, строго соблюдать правила безопасности.

Литература.

Основные источники:

- Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебник для студ.                                            учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский               центр «Академия», 2018. -320 с.

- Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – 5-е изд., испр.- М..: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.

- Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. – М..: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.

Нормативные документы:

- Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.constitution.ru

- Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/

- Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] / Режим доступа:

- 5Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/10108000/

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».